数据中心交换机招标核心技术参数

- 产品类型：三层 / 二层可堆叠以太网交换机，交换方式为存储 - 转发，支持多设备虚拟化堆叠

- 核心性能：包转发率≥1600Mpps（实配非理论值），交换容量≥2.56Tbps，整机 ARP 表项≥64K，IPv4 路由表项≥128K；MAC 地址表支持自动学习 / 老化、静态 / 动态 / 黑洞表项、源 MAC 过滤及端口 / VLAN 学习限制

- 端口配置：非模块化，端口总数≥54 个（10GE SFP + 接口≥48 个、40/100GE QSFP28 接口≥6 个）；端口速率≥10G/40G/100Gbps 自适应，支持 LACP 聚合、镜像、隔离、限速

- VLAN 功能：支持 Access/Trunk/Hybrid 模式、default VLAN、QinQ、MUX VLAN、VLAN 映射，支持≥4096 个 VLAN

- 组播管理：支持 IGMP/PIM-SM/MBGP 组播路由协议，IGMPv1/v2/v3 Snooping、IGMP Proxy；支持组播成员快速离开、流量抑制、组播 VLAN

- QoS 服务：支持 L2/L3/L4 组合流分类，ACL/CAR/Remark/Schedule 流量控制；支持 PQ/DRR/PQ+DRR 队列调度，WRED / 尾丢弃拥塞避免，端口 / 队列流量整形

- 高可用可靠性：支持≥8 台设备堆叠，堆叠带宽≥400Gbps；支持 LACP / 静态聚合、跨设备 M-LAG；配备≥2 个热插拔冗余电源、≥2 个热插拔冗余风扇；支持 BFD/OAM/VRRP 故障检测、ISSU 不中断业务升级

- 安全功能：支持 IPv4/IPv6 ACL、端口安全、802.1X 认证；防御 ARP 欺骗、DHCP Snooping、IP 源防护、ICMP 攻击；支持 SSH/HTTPS/SNMPv3、用户分级管理；提供系统 / 操作 / 流量日志审计

- 管理维护：支持 CLI/WEB/SNMP/Netconf/Yang 管理方式，兼容 RMON/LLDP/sFlow/NQA 网管协议；支持设备虚拟化、温度 / 电压 / 风扇状态监测及告警

- 资质服务：产品需提供工信部进网许可证、第三方权威测试报告；原厂提供 3 年质保，含 7×24 小时技术支持、4 小时上门维修、硬件故障免费更换；提供官网参数截图、产品彩页、配置清单

- 付款方式：货到、安装调试完成、验收合格并开具银行电子保函（3%）后支付合同总价的100%。

供货时间：签订合同后15个工作日内完成安装调试。