新疆医科大学第七附属医院室外防腐木座椅翻新项目招标技术参数

一、项目概况

本项目为新疆医科大学第七附属医院院内绿化休闲区域防腐木休闲座椅翻新修缮工程，园区现有室外防腐木休闲座椅长期露天使用，出现表面脱漆、表层磨损、漆面老化、色泽暗淡等破损现象，整体观感较差。为优化院区外部休闲环境，保障就诊群众及周边居民休闲休憩体验，提升院区整体整洁美观度，现对园区防腐木座椅统一开展全面翻新施工，本次座椅整体翻新施工总面积约660㎡。

二、翻新主要内容

翻新全过程包含旧漆清除、全面打磨、精细抛光、除尘清理、基层处理、全新漆面喷涂，完成防腐木座椅整体翻新修复作业。

三、翻新硬性要求

1.漆面颜色要求：全部座椅翻新完成后统一更换为咖色，色泽均匀一致，无色差、混色、漏喷现象，漆面质感协调统一。

2.翻新秩序要求：采取分区分段分批施工模式，合理划分工作区域，错峰作业，严禁全同步停工翻新，最大限度减少对使用影响，保障院区休闲区域正常通行及群众正常使用。

3.工艺标准

（1）彻底清除座椅原有老化漆面、起皮脱漆部位，清理干净松动表层；

（2）对座椅板面、支架等所有部位进行粗细交替打磨处理，去除磨损毛刺、凹凸破损处，做到表面平整顺滑；

（3）打磨完成后全面除尘抛光，清理木屑粉尘，保证施工基面干净无杂质；

（4）选用适配户外防腐木专用环保油漆，分层均匀喷涂，漆面附着力强、耐风吹日晒、防水防腐、不易褪色起皮，符合室外露天使用标准。

4.现场踏勘要求：所有参与投标单位必须实地前往项目现场勘察，实地核实座椅数量、破损程度、周围环境、翻新范围及全部翻新流程与甲方标准，充分掌握现场实际翻新条件。联系人：马老师  13565366673 。

四、项目工期

中标单位合同签订完后，在甲方规定合理工期内完成全部翻新任务，按期完成交付验收。

五、资金及付款方式

1.项目拦标价：本项目最高限价30360元，所有投标报价不得超出拦标价，超出视为无效投标。

2.付款方式：合同签订生效后中标单位材料进场，甲方向中标单位支付合同总价的 90% ；用途：用于中标单位采购配件、打磨材料、专用漆及组织人员进场；中标单位收款后必须开工，否则甲方可退款并解除合同。防腐木翻新全部完工并经甲方验收合格后10个工作日内，甲方支付剩余10% 尾款；

六、质量验收标准

1.所有座椅打磨平整光滑，无尖锐毛刺、无残留旧漆、无明显磨损痕迹；

2.整体统一咖色漆面，喷涂饱满均匀，无流漆、漏漆、气泡、起皮现象；

3.漆面牢固耐候，适配户外露天环境，防水防晒防腐性能达标；

4.现场整洁，翻新后垃圾及时清理清运，完工后恢复现场原有环境样貌。

5.此翻新项目质保期限一年，一年内翻新区域质量不达标，投标方负责免费维修。

七、其他商务要求

投标单位具备相关户外木制品修缮、涂装相关服务能力，人员具备现场实操经验。翻新全过程严格遵守医院院内各项管理规章制度，文明作业、做好现场安全防护，杜绝安全事故发生。翻新过程中不得损坏院区原有绿化、设施及公共财物，若造成损坏由中标单位全权负责修复赔偿。投标单位一经投标，即视为完全认可现场现状、工作范围、翻新工艺及所有甲方要求，中标后不得额外增加其他费用及变相更改翻新标准。