售餐点展示柜制作采购项目技术参数

一、项目概况

项目名称：新疆医科大学第七附属医院门诊一楼、第一住院部一楼售餐点展示柜制作安装项目

实施地点：新疆医科大学第七附属医院门诊一楼、第一住院部一楼

采购内容：食品展柜、开水柜、玻璃防尘防污染罩、货柜架子、套装门、LED灯带等产品的深化设计、生产制作、运输、现场安装、调试、成品保护、售后质保等全部工作。

预算控制价（拦标价）：41000元，投标报价不得超过拦标价，超出视为无效投标。

二、采购清单及技术标准

柜子名称数量尺寸规格（长×宽×高）材质及详细技术要求

- 1.门诊楼食品展柜1组660cm×80cm×80cm板材：18mm免漆环保板材；设置2层置物层；内侧配置推拉门；工厂预制加工，现场组装安装；板材环保等级符合室内使用标准。

- 2.第一住院部食品展柜1组870cm×80cm×80cm板材：18mm免漆环保板材；设置2层置物层；内侧配置推拉门；工厂预制加工，现场组装安装；板材环保等级符合室内使用标准。

- 3.门诊楼开水柜1个150cm×60cm×80cm18mm免漆生态板，共2层；柜体上部设置2个抽屉，下部两扇平开木门；台面预留设备穿线孔；结构稳固，开孔规整。

- 4.第一住院部开水柜1个150cm×60cm×80cm18mm免漆生态板，共2层；柜体上部设置2个抽屉，下部两扇平开木门；台面预留设备穿线孔；结构稳固，开孔规整。

- 5.门诊楼展示柜玻璃防尘防污染罩1组570cm×40cm×50cm8mm厚钢化玻璃；粘接牢固，透明度高；无划痕、气泡，具备防尘、防污染效果；边角打磨钝化处理，消除安全隐患。

- 6.第一住院部展示柜玻璃防尘防污染罩1组600cm×40cm×50cm8mm厚钢化玻璃；粘接牢固，透明度高；无划痕、气泡，具备防尘、防污染效果；边角打磨钝化处理，消除安全隐患。

- 7.门诊楼货柜架子1个总长600cm；上宽30cm，下宽60cm，高220cm18mm免漆生态板，共计5层；上段1.4m区域制作4层商品展柜，下段0.8m柜体安装木质平开门。

- 8.套装门1樘门洞宽80cm，高200cm18mm免漆生态板；板材颜色、材质与全部展柜保持统一配套；配套五金配件。

- 9.门诊楼展示柜玻璃防尘罩灯带1条长度570cmLED灯带，适配玻璃罩安装，光线柔和，布线规整。

- 10.第一住院部展示柜玻璃防尘罩灯带1条长度600cmLED灯带，适配弧形玻璃罩安装，光线柔和，布线规整。通用技术要求

所有木质柜体板材采用环保免漆生态板，甲醛释放量符合国家室内装饰材料标准，无刺鼻异味，满足医院室内环境使用要求。所有柜体框架牢固，板材拼接严密，柜门推拉、开合顺畅，五金配件齐全耐用；所有开孔位置平整、无崩边。钢化玻璃必须提供钢化标识，玻璃边缘打磨光滑，玻璃胶采用中性防霉环保胶，粘接平整美观。全部产品工厂预制加工完成后运输至医院现场安装，院内做好成品保护，施工过程避免污染地面、墙面，施工垃圾及时清理，做到工完场清。

整体外观颜色统一协调，投标单位在现场勘查时确认柜体配色方案。

三、投标人重要准入要求

1.现场勘查硬性要求：投标人投标前必须主动联系甲方，前往新疆医科大学第七附属医院现场实地勘察，与甲方充分沟通尺寸、安装位置、现场管线、施工条件、外观细节等全部需求。勘察完成后出具现场勘察意见书，投标文件中必须附甲方签字盖章的勘察意见书，未提供勘察意见书的投标文件按无效投标处理。

2.投标人具备家具加工制作、现场安装实施能力，能够独立完成本项目全部制作、运输、安装工作，不得违法转包、分包。

3.投标人须充分考虑现场施工难度、运输、装卸、辅料、垃圾清运、税费等一切费用，所有费用统一包含在投标总价内，甲方不再额外支付任何费用。

四、工期要求

合同签订后，投标人根据现场条件完成深化加工、生产、运输、安装；具体总工期按照双方协商确定，需最大限度降低对门诊、住院区域正常工作秩序影响。

五、验收标准

全部柜体、玻璃罩、灯带安装到位，外形尺寸、结构样式与招标参数、现场沟通确认方案完全一致；柜体结构稳固，柜门、推拉门启闭顺畅，五金配件完好；玻璃无破损、开裂、划痕；灯带通电正常；整体安装平整，接缝均匀，外观整洁；现场无遗留施工垃圾；所有产品无质量缺陷，满足医院售餐点使用需求；验收不合格，中标人必须无条件限期整改，直至验收合格，产生一切费用由中标人自行承担。

六、付款方式

全部展示柜制作、安装完成，经甲方组织验收合格，无任何质量问题，满足甲方全部使用要求后，甲方一次性支付合同全款。

注：付款前中标人须按甲方要求提供合规足额发票。

七、质保及售后服务

整体项目质保期不少于1年，质保期自项目竣工验收合格之日起计算。

质保期内，如出现板材变形、柜门故障、玻璃脱胶、灯带损坏等质量问题，中标人接到通知后24小时内到场免费维修、更换。

八、其他要求

投标总价包含深化设计、原材料采购、加工制作、运输、装卸、辅料、安装、成品保护、垃圾清运、税费、质保、勘察、现场协调等本项目所有一切相关费用。

施工期间严格遵守医院院内管理规定，做好安全文明施工，落实安全防护，施工安全责任全部由中标单位承担。

附件1：

现场踏勘意见书

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 供应商名称 （盖章） |  |  |
| 踏勘时间 |  |  |
| 踏勘情况 | 已踏勘 □ | 未踏勘 □ |
|  | 情况说明： |  |
| 采购单位 （签字确认） |  |  |
| 供应商 （签字确认） |  |  |